Встроенный свет в квартире. Что делать, когда он перегорит, где прятать блоки питания и на чём можно сэкономить

Главный страх при выборе встроенных светодиодных линий и магнитных треков, что делать, когда они перегорят. Придётся ли ломать натяжной или гипсокартонный потолок?

Этот страх я слышу от заказчиков постоянно, и достался он нам в наследство от первых поколений встроенного света, когда ленту действительно замуровывали в потолок намертво. Современные системы устроены иначе. Магнитный трек разборный по своей природе. Светильники держатся на магнитах и снимаются рукой без единого инструмента, а в самом шинопроводе, вмонтированном в потолок, ломаться нечему, это просто медные контакты в алюминиевом корпусе. Перегорает всегда светильник или его драйвер, и меняется он за минуту, как раньше менялась лампочка. Со световыми линиями история похожая. Нормальная линия это алюминиевый профиль со съёмным рассеивателем, под которым лежит лента. Рассеиватель поддевается, лента вынимается и меняется, потолок при этом никто не трогает. Проблемы начинаются только при неграмотном монтаже, когда профиль шпаклюют заподлицо вместе с рассеивателем или когда блок питания прячут за натяжное полотно без люка. Поэтому до начала работ стоит задать монтажникам один вопрос. Покажите, как я буду менять ленту и блок питания через пять лет. Если внятного ответа нет, потолок в будущем действительно придётся вскрывать, но виновата в этом будет не технология, а бригада.

Скрытый свет, ленты в плинтусах, нишах и карнизах. Каковы технические требования к монтажу и где прятать блоки питания, чтобы к ним оставался доступ?

Скрытый свет красив ровно до тех пор, пока смонтирован по правилам, а правил по сути три. Первое, теплоотвод. Лента, наклеенная прямо на пластиковый карниз или на дерево, перегревается и заметно тускнеет уже за год или два. Жить она должна на алюминиевом профиле или хотя бы на металлической подложке, металл забирает тепло и продлевает жизнь диодам в разы. Второе, питание. Ленту длиннее пяти метров нельзя запитывать с одного конца, напряжение к дальнему краю проседает, и подсветка получается неравномерной, яркой у блока питания и тусклой в конце. Длинные контуры питают с двух сторон или отдельными параллельными линиями, и я советую ленты на 24 вольта вместо 12, у них потери меньше. Третье, соединения. Скрутки и дешёвые защёлкивающиеся коннекторы в нише, к которой нет доступа, это гарантированная точка отказа через пару лет. Соединения нужно паять или собирать на качественных клеммах.

Теперь о блоках питания. По моей статистике на десять ремонтов встроенного света девять приходится на блок питания и только один на саму ленту, поэтому прятать блок в глухое запотолочное пространство нельзя категорически. Ему нужны вентиляция, потому что он греется, и доступ без разрушения отделки. Рабочие места давно известны. Ниша самого карниза, где блок достаётся с той же стремянки, что и лента. Шкаф или антресоль, куда заведён кабель. Ревизионный люк в гипсокартоне, экран под ванной. И берите блок с запасом мощности процентов в тридцать, нагруженный впритык он живёт втрое меньше.

Если бюджет ограничен, на чём можно сэкономить, а что нельзя покупать дешёвым? И нужен ли умный дом ради света в небольшой квартире, или достаточно проходных выключателей?

Сэкономить без последствий можно на декоративной части. Корпуса светильников, треки и профили среднего ценового сегмента светят так же, как дорогие, разница в дизайне и имени бренда. Можно сократить и количество световых зон, три продуманные группы света лучше восьми случайных. А вот на трёх вещах экономить нельзя. Блоки питания и драйверы это главная причина отказов всей системы, и разница между блоком за восемьсот рублей и за три тысячи это разница между двумя годами работы и десятью. Дешёвая лента через год уходит в синеву и начинает светить пятнами, диоды в ней из разных партий, а люминофор выгорает. И выключатели с диммерами, то есть механика, которой руки касаются каждый день. Дешёвая начинает люфтить и трещать уже через полгода.

Про умный дом скажу честно, хотя двадцать пять лет занимаюсь именно им. Полноценная система ради управления светом в одно или двухкомнатной квартире не нужна, это стрельба из пушки по воробьям. Проходные выключатели надёжнее любой электроники, они работают без интернета, приложений и обновлений и переживут три ремонта. Разумная середина выглядит так. Обычная проводка с проходными выключателями как основа, а поверх неё пара недорогих умных реле там, где это действительно удобно. Мастер-кнопка у входной двери, которая гасит весь свет в квартире, и управление лентой с телефона. Такое решение стоит несколько тысяч рублей, а не несколько сотен тысяч. Единственное, что при ремонте стоит сделать обязательно, даже если умный дом сейчас не планируется, это завести нейтраль в подрозетники и проложить отдельные кабели на каждую группу света. На этапе ремонта это копейки, но именно проводка, а не электроника, определит, сможете ли вы через пять лет добавить умное управление без вскрытия стен.